EVALUACIÓN DE UN MÉTODO NUMÉRICO PARA REGISTRACIÓN DEFORMABLE DE IMÁGENES MÉDICAS

Arenas G.M. *, Cismondi F. *

*Escuela de Medicina Nuclear. Mendoza. Argentina

La registración de imágenes es el proceso de establecer correspondencia entre dos imágenes adquiridas en diferentes momentos y/o a través de distintas modalidades. Existe en la actualidad un interés generalizado de relacionar información proveniente de diferentes imágenes de forma precisa, ya sea para diagnóstico, tratamiento o ciencia básica. El objetivo central del trabajo consiste en evaluar un algoritmo de registración no rígida 3D, con mínima intervención del usuario, robusto, versátil, con tiempos de cómputo acordes a la clínica rutinaria y capaz de ejecutarse en una computadora de uso general.

Se presenta aquí la implementación a nivel de software de una metodología de registración  3D con deformaciones de forma libre, por medio de cálculo variacional. Se prueba el desempeño del algoritmo implementado en registraciones intramodalidad, evaluándose dicho desempeño sobre imágenes de TAC (Tomografía Axial Computada) de pacientes, sobre imágenes TAC y SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) de fantomas físicos deformables elásticamente desarrollados ad hoc, y sobre imágenes de TAC de pacientes deformadas artificialmente. De forma simultánea, se hace uso de una metodología multirresolución, a fin de mejorar la velocidad de convergencia y la precisión del resultado.